Módulo 16: Firewalls de política basados en zonas

Resumen de ciberseguridad

1. Visión general de ZPF

- El IOS ZPF es un reemplazo flexible y potente del antiguo Classic IOS Firewall.

- Trae un modo de configuración nuevo: las interfaces se asignan a zonas de seguridad y las políticas de firewall se aplican al tráfico que se mueve entre las zonas.

- Es un método estructurado y simplificado para diseñar e implementar la seguridad de la red en routers que hacen función de firewall.

2. Funcionamiento del ZPF

Las ZPF usan políticas definidas por el usuario para actuar sobre el tráfico específico que viaja desde una zona de origen a una zona de destino.

Las 3 acciones posibles

| Acción | Qué hace |
| --- | --- |
| Inspecciona | El ZPF hace una inspección de paquetes con estado |
| Descarta | El tráfico no está autorizado a viajar al destino. Los paquetes rechazados se pueden registrar |
| Pasa | El tráfico sí está autorizado a viajar a la zona de destino, pero no hace seguimiento del estado de las conexiones o sesiones |

Reglas predeterminadas del tráfico en tránsito

Dependen de cómo estén configuradas las interfaces de entrada y salida y de si hay políticas.

| Situación | Resultado |
| --- | --- |
| Ninguna de las interfaces (entrada ni salida) es miembro de una zona | Se permite que el tráfico salga por la interfaz de salida |
| Ambas interfaces son miembros de la misma zona | Se permite el paso del tráfico |
| Una interfaz es miembro de una zona y la otra no | El tráfico se descarta |

Self zone

- Es una zona especial: la self zone es el propio router.

- Las interfaces del router funcionan como origen o destino del tráfico.

- Ese tráfico es para la administración del dispositivo o para el control de reenvío de tráfico.

- También tiene reglas propias, parecidas a las del tráfico en tránsito.

3. Configurar un ZPF

Son 5 pasos, en este orden:

| Paso | Qué se hace |
| --- | --- |
| 1 | Crear las zonas |
| 2 | Crear uno o más mapas de clase para especificar el tráfico que se asocia a una política |
| 3 | Crear políticas que asocien el tráfico del mapa de clases con las acciones de aprobación (pasa), descarte o inspección |
| 4 | Crear pares de zonas que se asocian con los mapas de políticas |
| 5 | Asociar las interfaces con zonas |