Módulo 14: Listas de control de acceso (ACL)

Resumen de ciberseguridad

# 1. Introducción a las Listas de Control de Acceso

- Una ACL es una serie de comandos del IOS que controlan si un router reenvía o descarta paquetes según la información del encabezado del paquete.

- Por defecto, un router no tiene ninguna ACL configurada.

- Es una lista secuencial de instrucciones permit (permitir) o deny (denegar), llamadas ACE (entradas de control de acceso).

- Cómo filtra: el tráfico pasa por una interfaz con ACL y el router compara el paquete con cada ACE, en orden, hasta ver si coincide con alguna.

- El filtrado se puede hacer en Capa 3 o en Capa 4.

### Tipos de ACL en Cisco

| Tipo | Números | Notas |
| --- | --- | --- |
| Estándar | 1 a 99 y 1300 a 1999 |  |
| Extendida | 100 a 199 y 2000 a 2699 |  |
| Con nombre | Sin número, usa un nombre | Método preferido: el nombre dice para qué sirve la ACL |

- Las ACL definen reglas con control adicional para los paquetes que entran por las interfaces de entrada, los que se retransmiten a través del router y los que salen por las interfaces de salida.

# 2. Máscaras de comodín (wildcard)

- Un ACE IPv4 usa una máscara wildcard de 32 bits para decidir qué bits de la dirección hay que examinar para tener una coincidencia.

- También las usa el protocolo de enrutamiento OSPF.

- Se parece a una máscara de subred porque usa el proceso AND para identificar los bits de la dirección IPv4 que deben coincidir.

- Diferencia clave: la forma de coincidir con los 1 y 0 binarios.

|  | Bit en 1 | Bit en 0 |
| --- | --- | --- |
| Máscara de subred | Coincidencia | No es coincidencia |
| Máscara wildcard | No es coincidencia | Coincidencia |

⚠ Ojo: En la wildcard es al revés que en la máscara de subred.

- Truco para calcularla: restar la máscara de subred de 255.255.255.255.

- Cisco IOS tiene dos palabras clave para simplificar: host y any. Reducen las pulsaciones de teclas y hacen más fácil leer la ACE.

# 3. Configurar ACL

### Recomendaciones

- Si la ACL es compleja, usar un editor de texto: escribir los detalles de la política, agregar los comandos del IOS, incluir comentarios para documentar y luego copiar y pegar en el dispositivo.

- Probar siempre a fondo la ACL para asegurar que aplica bien la política.

### Comandos

ACL estándar numerada:

access-list access-list-number {deny | permit | remark text} source [source-wildcard] [log]

ACL estándar con nombre:

ip access-list standard access-list-name

- Los nombres son alfanuméricos, distinguen mayúsculas de minúsculas y deben ser únicos.

- Los pasos para configurar ACL extendidas son los mismos que para las estándar.

Aplicar la ACL a una interfaz (igual para estándar y extendida):

ip access-group {access-list-number | access-list-name} {in | out}

### ACL extendidas

- Filtran en muchos tipos de protocolos y puertos de Internet.

- Con la palabra clave TCP established pueden hacer servicios básicos de firewall stateful.

- Esa palabra clave deja que el tráfico interno salga de la red privada y permite que el tráfico de respuesta vuelva a entrar.

# 4. Sintaxis de ACL con nombre estándar IPv4

- Las ACL con varias ACE se deben crear en un editor de texto: así se planifican las ACE, se crea la ACL y se pega en la interfaz del router. Además, editarla es más fácil.

- Una ACE también se puede eliminar o agregar usando los números de secuencia.

- Los números de secuencia se asignan automáticamente al introducir una ACE.

- Se ven con el comando show access-list.

# 5. Implementar ACL

### Pautas al configurar y aplicar una ACL

- Crear la ACL a nivel global y luego aplicarla.

- La última declaración debe ser un deny any implícito o deny ip any any.

- El orden importa: las ACL se procesan de arriba hacia abajo.

- En cuanto una sentencia coincide, se sale de la ACL.

- Filtrar siempre de lo más específico a lo más genérico. Ejemplo: denegar un host específico y luego permitir todos los demás.

- Solo se permite una ACL por interfaz, protocolo y dirección.

- Las declaraciones nuevas de una ACL existente se agregan al final por defecto.

- Los paquetes generados por el propio router no son filtrados por las ACL salientes.

### Dónde colocarlas

| Tipo | Ubicación |
| --- | --- |
| ACL estándar | Lo más cerca posible del destino |
| ACL extendida | Lo más cerca posible del origen del tráfico que se quiere filtrar |

⚠ Ojo: Cada ACL debe ir donde sea más eficiente. Lo que influye en la colocación: el grado de control organizativo, el ancho de banda de las redes involucradas y la facilidad de configuración.

# 6. Mitigar ataques con ACL

- Las ACL ayudan contra muchas amenazas, como la suplantación de direcciones IP y los ataques DoS.

- Estrategia efectiva: permitir explícitamente solo ciertos tipos de tráfico a través de un firewall.

- El router debe bloquear los mensajes entrantes de eco y redireccionamiento de ICMP.

- Si el SNMP es necesario, se mitigan sus vulnerabilidades con ACL de interfaz que filtren los paquetes SNMP de sistemas no autorizados.

### Mensajes ICMP

| Dirección | Mensajes recomendados |
| --- | --- |
| Entrantes (permitidos en la red interna) | echo reply, source quench, unreachable |
| Salientes (permitir la salida de la red) | echo, parameter problem, packet too big, source quench |

- Regla: bloquear todos los demás tipos de mensajes ICMP salientes.

# 7. ACL de IPv6

- IPv6 cumple con los requisitos de red actuales con: IPsec, IP móvil, RSVP y escalabilidad de direcciones.

- Doble pila: método de integración donde un dispositivo tiene conectividad con redes IPv4 y IPv6, con dos pilas de protocolo IP.

### Riesgos

- Ataques sigilosos que explotan la confianza usando hosts de doble pila.

- Mensajes NDP falsos.

- Técnicas de tunneling.

- Para mitigar los ataques a la infraestructura y a los protocolos IPv6, hay que filtrar en el borde con varias técnicas, como las ACL IPv6.

### Cómo son las ACL IPv6

- Funcionan parecido a las ACL de IPv4.

⚠ Ojo: No existe un equivalente a las ACL estándar de IPv4. Además, todas las ACL IPv6 deben tener nombre.

- Filtran por direcciones de origen y destino del tráfico que entra y sale de una interfaz.

- También filtran por las cabeceras de opción de IPv6 y por la información opcional del tipo de protocolo de capa superior, con más granularidad, parecido a las ACL extendidas de IPv4.